变压器小常识

2015年9月版

电老虎网

变压器小常识

1、变压器是做什么用的?

变压器就是借助于电磁感应作用，将一种交流电压和电流变成频率相同的另一种或几种不同的电压和电流，并用于电力系统输电、配电和用电的电气设备。简单来说，我们日常生活用电的电压是220伏，而常见的电线杆输出的电压实际上是10千伏的。变压器这时就发挥作用了，它可将高压电转换成我们生活可用的220伏低压电。

因为变压器能将电能在传送时转换成高电压低电流的形式，使用时再转换回去，大大减小了电能在输送过程中的损失，使得电能被经济地输送到更远的地方。如此一来，发电厂就可以建在远离城市的地方。到目前为止，世界上大多数的电要经过一系列的变压器才能最终到达用户那里。由此看来，变压器的功用还是很大的。一旦变压器发生故障，那将会在大面积范围内引发断电事故，由此带来的后果也不堪设想。

2、变压器是如何改变电压高低的?

1831年，法拉第从实验中发现电磁感应现象，为变压器的发明打下了基础。后来，人们根据法拉第电磁感应定律和楞次定律，发明了变压器。变压器一般有两个绕在同一闭合式铁芯上的独立绕组。输入电能的叫一次绕组，输出电能的叫二次绕组。交流电流经过一次绕组所产生的磁力线通过铁芯而在二次绕组中感应出电压。一次绕组和二次绕组数量的不同使电压能够实现高低压变化。

3、变压器主要由哪些部分组成?

变压器的主要组成部分有绕组、铁芯、油箱、套管、变压器油及冷却装置。因为变压器常常披着厚厚的铁甲，我们看不到它的里面，其实铁甲下藏着缠绕得密密匝匝的金属线圈，这些线圈(绕组)是用带绝缘包层的铜线(也有用铝线的)制成的，线圈(绕组)套在硅钢片(矽钢片)叠压组成的铁芯外面，为了改善散热条件，这些线圈(绕组)又被整个浸没在冷却的绝缘油中。变压器油是为了加强变压器内部绝缘强度和起散热作用的。各绕组与外电路的连接则需经绝缘套管引出。

4、变压器距离居民楼多远才安全?对它的噪声大小有规定吗?

常有报道说，一些居民反对在住宅小区安装变压器，原因是觉得变压器的位置离居民楼太近，不仅会有安全隐患，产生的电磁辐射和噪声污染还会影响人的身体健康。那么，变压器的安装位置离居民楼多远才安全呢?下面就介绍一下国家对变压器的安装位置和噪声大小的相关规定，你可以对照看一看自家小区安装的变压器是不是符合规定的。

住宅小区里，人们常见的变压器有杆上变压器、箱式变压器和柱式变压器。其中只有杆上变压器设置在高空，国家规定杆式变压器周围不能有树枝、房屋等妨碍，一般来说设置的安全距离是1.5米以上，所以只要杆式变压器和居民楼或树木之间的距离大于1.5米时，就是安全的。箱式变压器和柱式变压器因为都有外壳包裹，是绝缘的，所以对人和物都不存在安全隐患。如果安装正确，从原理上讲其外壳都是可以直接与人体接触的。当然为保险起见，其外壳都会印有“高压危险”之类的警告(因为万一其内部与外壳的绝缘被破坏，外壳还是有带电危险的)。所以你可以看到箱变就直接安装于街道或小区里而并不另加防护栏。

此外，变压器也不会产生电磁辐射。输变电设备实际上产生的是工频感应电磁场，其电磁感应水平不仅大大低于国家标准，而且远低于日常使用的电视机、电脑、手机、微波炉等家用电器的辐射值，不会危害人体健康。

关于变压器噪声的问题，专家解释，变压器在工作运行中会发出一种“嗡嗡”的电磁声响，但对周围环境的影响几乎很小。按照国家的相关标准，一般居民住宅区的噪声要求小于55分贝。所以，只要住宅小区里变压器的噪声不大于55分贝，就不会影响人们的正常生活。

5、大型变压器是如何运输的?为何运输时要充入氮气?

由于大型变压器的体积和重量太大，把这些庞然大物从制造厂转移到安装现场是一件非常困难的事。运输大型变压器，通常会采取铁路、公路或水路运送方式，一般会根据器身重量和尺寸选择运输工具。

以运输淮上特高压输变电工程变压器为例，该工程第三台主变压器高6.25米，重345吨，要运输这个庞然大物，要用长27米的运输车辆才能完成。由于变压器的体重惊人，虽然以车代步，运输车辆也只能保持在每小时3公里左右的速度行驶，和人走路的速度差不多。因此，从南京盱眙港到南京变电站的31公里路程需要7个小时。31公里的道路有180多处高空障碍，要越过6座石桥……为了确保安全运输这些庞然大物，电网企业建立了一整套运输保证体系，并联合交通、路政、运输公司等部门和单位，消除运送线上的障碍，处理路面、桥梁等薄弱环节，全力确保变压器运输安全。

大型变压器由于重量过大，为在运输过程中减轻重量，变压器本体内的油会被部分或全部排出，排油后的空间会用氮气填充，使器身不与空气接触，避免变压器内部绝缘受潮。运输结束，氮气放出后，变压器要立即注满合格的变压器油。